Zjednodušte adresu IPv6:

2001:0718:0002:0001:1000:92e0:814a:8336

2001:0718:2:1:1000:92e0:814a:8336

2001:0018:0000:10a0:0000:0000:215a:3548

2001:18:0:10a0::215a:3548

2001:0000:0000:0000:92e0:0000:0000:0bcd

2001::92e0:0:0:bcd

2002:0124:0015:0001:abd5:5510:0000:abba

2002:124:15:1:abd5:5510:0:abba

Vytvořte EUI-64 z následujících MAC adres:

50:E5:49:E1:38:F8

52:E5:49:FF:FE:E1:38:F8

00:0C:29:DA:A4:D5

02:0C:29:FF:FE:DA:A4:D5

00:0A:AB:54:59:53

02:0A:AB:FF:FE:54:59:53

30:d7:aa:bb:cc:dd

32:d7:aa:ff:fe:bb:cc:dd

Zakroužkujte rozsah sítě, dle příslušného popisku.

| - lokální smyčka | - lokální linková adresa |
| --- | --- |
| - globální individuální adresa | - místní adresa |

 – označuje rozhraní

Roztřiďte níže uvedené vlastnosti IP datagramu.

| - IPv4 | - IPv6 |
| --- | --- |
| - 1 | - 2 |
| - 3 | - 4 |
| - 5 | - 6 |
| - 7 | - 8 |

- 1 – adresy mají délku 32 bitů

- 2 – adresy mají délku 128 bitů

- 3 – záhlaví obsahuje kontrolní součet

- 4 – záhlaví neobsahuje kontrolní součet

- 5 – volitelné položky záhlaví jsou ve standardním záhlaví paketu

- 6 – volitelné položky záhlaví jsou v rozšířeném záhlaví

- 7 – záhlaví obsahuje bitové zarovnání

- 8 – implicitně řeší kvalitu služby (QoS)

Doplňte správně návaznost a názvy záhlaví v IPv6 datagramu.

AH

TCP

RH

Fragment

Mobility

6

43

51

28

135

- Jestliže potřebujete přenést záhlaví:

| - záhlaví | - typ |
| --- | --- |
| - Mobility | - 135 |
| - Fragment | - 28 |
| - TCP | - 6 |
| - Authentication (AH) | - 51 |
| - Routing (RH) | - 43 |

Doplňte, která adresa může být v IPv6 datagramu uvedena jako zdrojová adresa.

- a) Počítač má jednotlivé síťové rozhraní, kterému byli přiděleny následující adresy:

| - 1 | - lokální linková | - fe80::20c:29ff:feda:a4d5/64 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - globální individuální | - 2001:158:12:6658:adb4:a54d:faaa:1983 |
| - 3 | - globální individuální | - 2001::adb4:a54d:faaa:1983 |

- Adresa  _2_  bude uvedena v IPv6 datagramu jako zdrojová.

- b) Počítač má jednotlivé síťové rozhraní, kterému byli přiděleny následující adresy:

| - 1 | - lokální linková | - fe80::20c:29ff:fedb:a4df/64 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - globální individuální | - 2001:d844:1:1:abba:acdc:a:54 |
| - 3 | - globální individuální | - 2001::abba:acdc:a:54 |

- Adresa  _2_  bude uvedena v IPv6 datagramu jako zdrojová.