Z následujícího seznamu vyberte, co vše je možné nalézt na SIM kartě.

IP (internetová adresa), IMSI (identifikační číslo účastníka), MAC (fyzická adresa), TMSI (dočasné identifikační číslo účastníka), GPS (modul pro určování polohy), uživatelskou paměť, autentizační klíč, RR (management radiových zdrojů), IMEI (identifikace zařízení)

Seřaďte používané standardy GSM dle maximálního dostupného počtu kanálů v jedné buňce od nejnižšího (1) po nejvyšší (3).

___ GSM 900

___ GSM 1800

___ GSM 1900

Vhodně doplňte architekturu sítě GSM.

Vhodně doplňte blokové schéma mobilní stanice.

Seřaďte jednotlivé technologie přenosu dat klasické sítě GSM a generace mobilních systémů 2.5G dle maximální teoretické přenosové rychlosti od nejpomalejší (1) po nejrychlejší (4) .

___ CSD

___ EDGE

___ HSCSD

___ GPRS

Vhodně doplňte architekturu sítě GSM a funkční bloky implementující technologii GPRS.

Vyberte z nabízených možností a doplňte, kterými charakteristikami se vyznačují jednotlivé technologie přenosu dat v mobilních sítích 2G a 2.5G.

EDGE	____	____	____

CSD	____	____	____

GPRS	____	____	____

HSCSD	____	____	____

4

6

2

1

3

5

modulační schéma 8-PSK

okruhově orientovaná komunikace

modulační schéma GMSK

jeden vyhrazený radiový kanál na účastníka

paketově orientovaná komunikace

více radiových kanálů na účastníka

Upravte tvrzení tak, aby byla správná.

Vyšší hodnotu zpoždění datových paketů v síti vykazuje  paketověokruhově  orientovaná komunikace.

Implementace technologie GPRS do sítě GSM přináší efektivnější správu přidělovaných přenosových prostředků, tzn. přenosové prostředky jsou přiděleny na  omezenouneomezenou  dobu.