Z následujícího seznamu vyberte, co vše je možné nalézt na SIM kartě.

IP (internetová adresa), IMSI (identifikační číslo účastníka), MAC (fyzická adresa), TMSI (dočasné identifikační číslo účastníka), GPS (modul pro určování polohy), uživatelskou paměť, autentizační klíč, RR (management radiových zdrojů), IMEI (identifikace zařízení)

Seřaďte používané standardy GSM dle maximálního dostupného počtu kanálů v jedné buňce od nejnižšího (1) po nejvyšší (3).

_1_ GSM 900

_3_ GSM 1800

_2_ GSM 1900

Vhodně doplňte architekturu sítě GSM.

MSC/VLR

HLR

BSC

GMSC

Vhodně doplňte blokové schéma mobilní stanice.

zdrojové

dekódování

kanálové

dekódování

demodulátor

GMSK

A/D

převodník

rádiový přijímač

rádiový vysíláč

modulátor

GMSK

kanálové

kódování

zdrojové

kódování

A/D

převodník

Seřaďte jednotlivé technologie přenosu dat klasické sítě GSM a generace mobilních systémů 2.5G dle maximální teoretické přenosové rychlosti od nejpomalejší (1) po nejrychlejší (4) .

_1_ CSD

_4_ EDGE

_2_ HSCSD

_3_ GPRS

Vhodně doplňte architekturu sítě GSM a funkční bloky implementující technologii GPRS.

GGSN

MSC/VLR

PCU

SGSN

BSC

HLR

GMSC

Vyberte z nabízených možností a doplňte, kterými charakteristikami se vyznačují jednotlivé technologie přenosu dat v mobilních sítích 2G a 2.5G.

EDGE	__2_	__3_	__5_

CSD	__1_	__4_	____

GPRS	__2_	__3_	__6_

HSCSD	__2_	__4_	____

4

6

2

1

3

5

modulační schéma 8-PSK

okruhově orientovaná komunikace

modulační schéma GMSK

jeden vyhrazený radiový kanál na účastníka

paketově orientovaná komunikace

více radiových kanálů na účastníka

Upravte tvrzení tak, aby byla správná.

Vyšší hodnotu zpoždění datových paketů v síti vykazuje  paketověokruhově  orientovaná komunikace.

Implementace technologie GPRS do sítě GSM přináší efektivnější správu přidělovaných přenosových prostředků, tzn. přenosové prostředky jsou přiděleny na  omezenouneomezenou  dobu.