Indica de la lista siguiente qué se puede encontrar en una tarjeta SIM.

IP (dirección Internet), IMSI (subscriber identification number), MAC (dirección física), TMSI (número temporal de identificación del suscriptor), GPS (modulo de posicionamiento), clave de autenticación de la memoria de usuario, RR (gestión de recursos radios), IMEI (identificación de dispositivo)

Ordenar los estándares GSM de acuerdo con el número máximo de canales disponibles en una celda individual, asignando (1) al valor más pequeño y (3) al mayor

___ GSM 900

___ GSM 1800

___ GSM 1900

Completa la arquitectura de red GSM.

Terminal móvil

Completa el diagrama de bloques de un terminal móvil

sonido

altavoz

micrófono

antena

Terminal móvil

Ordena las tecnologías de transmisión de datos (GSM convencional y sistemas 2,5 G) de acuerdo a la máxima velocidad de transmisión teórica, desde el más lento (1) al más rápido (4).

___ CSD

___ EDGE

___ HSCSD

___ GPRS

Completa la arquitectura GSM y los bloques funcionales cuando se implementa la tecnología GPRS.

internet / intranet

Terminal móvil

Elige entre las opciones que se ofrecen y completa las características de las tecnologías de transmisión de datos individuales en redes móviles 2G y 2.5G.

EDGE	____	____	____

CSD	____	____	____

GPRS	____	____	____

HSCSD	____	____	____

1 –  Un canal radio reservado por suscriptor

2 – Más de un canal radio por suscriptor

3 – Comunicación con conmutación de paquetes

4 – Comunicación con conmutación de circuitos

5 – Esquema de modulación 8-PSK

6 – Esquema de modulación GMSK

Corrige las siguientes afirmaciones para que sean verdaderas

Puede haber un mayor retardo en los paquetes de datos en redes de comunicación con conmutación de  paquetescircuitos .

La implantación de tecnología GPRS en redes GSM conlleva una gestión de recursos de más eficiente, por ejemplo, los recursos de transmisión se asignan para un periodo de tiempo  limitadoilimitado .