Indica de la lista siguiente qué se puede encontrar en una tarjeta SIM.

IP (dirección Internet), IMSI (subscriber identification number), MAC (dirección física), TMSI (número temporal de identificación del suscriptor), GPS (modulo de posicionamiento), clave de autenticación de la memoria de usuario, RR (gestión de recursos radios), IMEI (identificación de dispositivo)

Ordenar los estándares GSM de acuerdo con el número máximo de canales disponibles en una celda individual, asignando (1) al valor más pequeño y (3) al mayor

_1_ GSM 900

_3_ GSM 1800

_2_ GSM 1900

Completa la arquitectura de red GSM.

Terminal móvil

MSC/VLR

HLR

BSC

GMSC

Completa el diagrama de bloques de un terminal móvil

Codificación canal

Codificación fuente

sonido

conversor

A/D

conversor

A/D

altavoz

micrófono

antena

Decodific. fuente

Decodific.. canal

demodulador GMSK

transmisor radio

transmisor radio

modulador GMSK

Terminal móvil

Ordena las tecnologías de transmisión de datos (GSM convencional y sistemas 2,5 G) de acuerdo a la máxima velocidad de transmisión teórica, desde el más lento (1) al más rápido (4).

_1_ CSD

_4_ EDGE

_2_ HSCSD

_3_ GPRS

Completa la arquitectura GSM y los bloques funcionales cuando se implementa la tecnología GPRS.

internet / intranet

Terminal móvil

GGSN

MSC/VLR

PCU

SGSN

BSC

HLR

GMSC

Elige entre las opciones que se ofrecen y completa las características de las tecnologías de transmisión de datos individuales en redes móviles 2G y 2.5G.

EDGE	__2_	__3_	__5_

CSD	__1_	__4_	____

GPRS	__2_	__3_	__6_

HSCSD	__2_	__4_	____

1 –  Un canal radio reservado por suscriptor

2 – Más de un canal radio por suscriptor

3 – Comunicación con conmutación de paquetes

4 – Comunicación con conmutación de circuitos

5 – Esquema de modulación 8-PSK

6 – Esquema de modulación GMSK

Corrige las siguientes afirmaciones para que sean verdaderas

Puede haber un mayor retardo en los paquetes de datos en redes de comunicación con conmutación de  paquetescircuitos .

La implantación de tecnología GPRS en redes GSM conlleva una gestión de recursos de más eficiente, por ejemplo, los recursos de transmisión se asignan para un periodo de tiempo  limitadoilimitado