- Systémy a pásma. Priraďte nasledujúcim systémom príslušné pásmo použitím šípky.

Hromadné diaľkové  riadenie

Diaľková signalizácia

Diaľkové riadenie Diaľkové meranie

Úzkopásmové služby PLC

Širokopásmové služby BPL

f = 4 – 150 kHz

f > 150 kHz

f = 0,3 – 3,4 kHz

f < 300 Hz

- Postupnosti povelu W2S hromadného diaľkového riadenia. Doplňte názvy označených častí postupnosti hromadného diaľkového riadenia.

Povelová časť

Adresová časť

- Vysokofrekvenčná telefónia po elektrorozvodných vedeniach. Priraďte nasledujúcim termínom príslušný popis a doplňte skratku na základe ich umiestnenia v nasledujúcej schéme.

Dolné priepusty

Bleskoistka

Blokovanie smerovania

Kapacitná sekcia

Prenosové prostriedky

Uzemnenie (zem)

V princípe je to jednokanálová telefónia a vytvára sa úzkopásmový vysokofrekvenčný telekomunikačný  kanál

Používa sa na bezpečné skratovanie počas údržby

Zabezpečuje impedančné prispôsobenie medzi väzobnou  a telekomunikačnou časťou

Slúži ako zádrž pre frekvenčné pásmo signálu. Zabraňuje prechodu signálu rozvodne a tým aj šetrí energiu signálu.

Distribučné zariadenie

LPF2

LPF1

TE

SC1

Skratovací spínač

SC2

Skratovací spínač

HCF 
Vysokofrekvenčný kábel

Vedenie

LP2

Bleskoistka

Prenosové zariadenie

CF
Väzobný filter

CC1 
Väzobný kondenzátor

CC2 
  Väzobný kondenzátor

LP1

Bleskoistka

Chráni komunikačné zariadenia pred prepätím, napríklad v prípade zlyhania väzobného kondenzátora

Impedančné prispôsobenie

Zabraňuje vstupu sieťových prvkov  do komunikačnej časti

LP1, LP2

LPF1, LPF2

CC1, CC2

CF

TE

CS1, CS2