- Definujte elektromagnetické vlnenie

Elektromagnetické vlnenie je dej , pri ktorom sa elektromagnetická energia

prenáša od zdroja ( oscilátora ) k spotrebiču.

2.  Doplňte vektory zložiek elektromagnetického vlnenia

B

E

3.  Ktorý výrok je správny

- Odrazený lúč neleží v rovine dopadu

- Uhol odrazu vlnenia je rovný uhlu dopadu

- Odrazený lúč neleží v opačnej polrovine

- Uhol odrazu vlnenia nie je rovný uhlu dopadu

4. Vlnenie za prekážku neprenikne ak

- Rozmery plošného vodiča sú omnoho menšie ako vlnová dížka vlnenia,

- Vysielač vysiela vlnenie s malou energiou

- Rozmery plošného vodiča sú omnoho väčšie ako vlnová dížka vlnenia,

- Vysielač je veľmi vzdialený od prekážky

5.   Prechodom vlnenia zo vzduchu do vody sa jeho vlnová dlžka

v=cεrμr

- Predĺži

- Ostane rovnaká

- Skráti

6.  Definícia antény

- Anténa – je tá časť vysielacieho alebo prijímacieho systému, ktorá je navrhnutá pre vysielanie alebo príjem elektromagnetických vĺn

- Anténa – je tá časť vysielacieho alebo prijímacieho systému, ktorá je navrhnutá pre vysielanie alebo príjem ionosférických vĺn

- Anténa – je tá časť vysielacieho alebo prijímacieho systému, ktorá je navrhnutá pre vysielanie alebo príjem kozmických vĺn

7.  Rozdelenie antén podľa schopnosti sústrediť vyžarovanie do určitého smeru

smerové

čiastočne smerové

všesmerové

8.   Vstupná impedancia antény je vyjadrená vzťahom

Zvst=UaIa=Ra+jXaZvst=IaUa=Ra+jXa

1.                                                          2.

Zvst=PaIa=Ra+jXaZvst=UaPa=Ra+jXa

2.                                                     4.

9.   Smerová charakteristika antény, priraďte

- hlavný lalok

- postranné laloky

- zadný lalok

postranné laloky,  hlavný lalok,  zadný lalok